Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen – Einführung

1.1 Methanerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen

1.2 Randbedingungen der Verfahren

1.3 Methanproduktion netto

1.4 Schlußfolgerung

1.5 Die stoffliche Verwertung von Biogas – ein sicherer Weg zur Herstellung von chemischen Produkten für die Zukunft ?

2 Theoretische Grundlagen der Synthesegaserzeugung

2.1 Hauptreaktionen der Synthesegaserzeugung

2.2 Gleichgewichtsreaktionen

2.3 Wo liegen die thermodynamischen Gleichgewichte?

2.4 Technische Umsetzungen für Biogasanwendung

2.5 Verfahrensparameter der Synthesegaserzeugung

3  NaWaRo-Synthesegasprozess

3.1  Prozessbeispiel

3.1.1 Biogasanlage

3.1.2 Biogasaufbereitung

3.1.3 Primärreformer

3.1.4 Sekundärreformer

3.1.5 Wärmerückgewinnung

3.1.6 CO2-Abscheidung

3.2 Zusammenfassung

3.2.1 Vergleich mit Großanlage

3.2.2 Synthesegasprodukte

3.2.3 Wirtschaftlichkeitsvergleich – BTL-Einsatz

4 Ausblick

5 Literatur

1  Grundlagen – Einführung

  - Methanerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen

als Rohstoff für Synthesegas

Rohstoff			Maissilage	Energieweide /3/		Fichte

Ertrag		t/ha		45

TS/ha

fm/ha								6

(Nachhaltigkeit)		t TS/ha	14,4			10			2,58

Anbauzeit	Jahre		1			1			1

t TS/ha a	14,4			10			2,58

Normierte Anbaufläche Basis Maissilage

ha/t TS	1			1,4			5,6

  - Randbedingungen der Verfahren

Biogasanlage

Maissilage	1 t Maissilage mit 32% TS ergibt 220 Nm³ Biogas

1 Nm³ Biogas enthält 51 Vol.% CH4

Biomasse= C32 H64 O25

Holzvergasung

Holz		1 t TS Holz liefert theoretisch maximal 280 kg CH4

Holz= C H1,53 O0,64

Umwandlungsrate 67% = 188 kg oder 260 Nm³ CH4/t TS Holz

theoretisch, max./1/

1 t TS Holz liefert 340 bis 400 m³ Holzgas /2/

Heizwert, etwa 2,36 kW/m³  max. 944 kW/t Holz

Rückstand, 250 bis 300 kg Holzkohle, 40 - 50 kg Teer, 40 -55 kg Holzessig

  - Methanproduktion netto

Rohstoff			Maissilage		Energieweide		Fichte

Prozess			Biogas			Vergasung		Vergasung

CH4-Menge	Nm³/t TS	350,6			260			260

Nm³/ha a	5049			2600			270,8

Energieertrag 	kW/a		55539			28600			7378,8

Prozessart			Umgebungstemperatur	Hochtemperaturprozesse

Abfall				Substrat			Asche			Asche

Verwertung	Dünger			Entsorgung		Entsorgung

Brennstoff

Menge in %	35			3			3

kg/t TS		350			30			30

kg TS/ha a	5040			300			77,4

Brennwert	kW/kg		4,1			0			0

kW/ha a		20664

  - Schlussfolgerung

energetisch verwertbarer Abfall aus Biogasproduktion gegenüber Holzanbau

Biogas		Vergasung	Vergasung

t TS/ha a	5,04		10		2,58

- Wenn Holzüberschuss vorhanden ist, dann kann eine Vergasung sinnvoll sein.

- Es ist ein höheres Potential an Gärresten pro Anbaufläche gegenüber einer

Waldnutzung vorhanden, welches für eine Vergasung zusätzlich verfügbar ist

- Energiepflanzen müssen mit dem prognostizierten Ertrag auch bei uns wachsen

- Zusätzliches Methan durch verbesserte Vergärung von Gärsubstrat ist nachgewiesen

Vorrang hat die Steigerung der Methanausbeute.

So wie die 2. Generation der Biokraftstoffe muss es eine 3.Generation der Biogasanlagen geben.

Anbaufläche in ha

Methan		1000 Nm³/h	0,2		0,4		1,5

Brennwert		kW/ha a	55.539		28.600		7.379

Restbrennwert	kW/ha a	20664

Summe		kW/ha a	76.203		42000		10836

Wirkungsgrad		%		72,88		68,10		68,10

Der wirtschaftliche Einsatz von Holz zur Heizung mit Wirkungsgraden von 90% ist die energetisch und ökologisch sinnvollste technische Lösung.

Methangaserzeugung aus Holz ist für die stoffliche Verwertung interessant.

Da die Anbaufläche nur einmal vergeben werden kann, muss die effektivste Lösung gefunden werden.

Dies ist derzeit bei der Biogasherstellung gegeben.

Die Entsorgung der Abfallstoffe und die Abgasreinigung müssen in die Bewertung eingehen.

Derzeit liegen viel zu wenig Bewertungsdaten vor, die eine sichere Beurteilung erlauben. Allein die Abfallproblematik spricht für Biogas

Energieweide und Energiepappel sind schnell wachsende Laubbaumarten, die aus Ackerflächen gepflanzt werden und alle 2 bis 3 Jahre mit landwirtschaftlich vorhandenem Gerät geerntet werden können.

12 bis 15 Tonnen Trockensubstanz (auf guten Standorten auch mehr) werden als Zuwachs erwartet.

Alle 2 Jahre werden so etwa 25 bis 30 Tonnen Trockensubstanz pro Hektar geerntet/4/.

Wenn also nur alle 2 Jahre geerntet werden kann, ist die Verwendung von fruchtbarem Ackerland mehr als bedenklich für derartigen Anbau.

Es gibt noch viel Erklärungsbedarf zur Herstellung von BTL aus Energiepflanzen!

  - Die stoffliche Verwertung von Biogas – ein sicherer Weg zur Herstellung von chemischen Produkten für die Zukunft ?

Biogaserzeugung

aus Abfall und nachwachsenden Rohstoffen

Ammoniak

NH2

Kraftstoffe

Diesel

Benzin

H2

Methanol

CH2OH

CH3OH

Synthese-

gas

Biogasaufbereitung mit BCM

zu Biomethan

Biomethanverarbeitung

zu Synthesegas

Erdgasbeimischung

Kombination mit alternativer Energie

Anlagen zur Erzeugung von Synthesegas werden ab 10.000 Nm³/h Biogas mit nach geschalteter Verarbeitung bald rentabel.

Die wirtschaftliche Koppelung beider Energieträger Erdgas und Bioerdgas ist vorteilhaft. Netzeinspeisung ist wichtig.

2  Theoretische Grundlagen der Synthesegaserzeugung

2.1 Hauptreaktionen der Synthesegaserzeugung

Ausgangspunkt ist Methan, wobei höhere Kohlenwasserstoffe nach dem gleichen Mechanismus reagieren.

a)	endotherme Reaktion mit Dampf

CH4	+	H2O		CO	+	3 H2		207	kJ/mol		(1)

b)	exotherme Reaktion mit Sauerstoff

CH4	+	½ O2		CO	+	2 H2		-36	kJ/mol		(2)

H2	+	½ O2		H2O				-242	kJ/mol		(3)

Durch Koppelung von Reaktion a) und b) kann ein autothermes Reforming von Erdgas und Bioerdgas erreicht werden.

Beispiel für 1.000 Nm³/h Bioerdgas = 720 kg CH4/h = 45 kmol/h

Reaktion a)	Es werden 810 kg/h Wasserdampf benötigt und es entstehen 1.260 kg/h CO und 270 kg/h Wasserstoff

Die erforderliche Reaktionswärme, die zugeführt werden muss beträgt 2.588 kW

Der Brennwert vom Methan beträgt 11 kWh/Nm³, damit werden allein 23,53% der Energie des Rohstoffes für die Reaktion benötigt.

Reaktion b)	Es werden nach (2) 720 kg/h an Sauerstoff, rein oder aus Luft benötigt und es entstehen 1.260 kg/h CO und 180 kg/h Wasserstoff

Die dabei frei werdende Reaktionswärme beträgt  maximal 450 kW, es fehlt jedoch Wasserstoff

Autotherm erfolgt der Prozess, wenn Reaktion a) und b) im Verhältnis von etwa 1:5 oder höher erfolgt. Das CO/H2-Verhältnis liegt bei 2. Die weitere Verarbeitung zu Methanol ist realistisch, die Herstellung von Ammoniak und n-Paraffinen ist nicht wirtschaftlich, da Wasserstoffmangel.

2.2 Gleichgewichtsreaktionen

Bei der Umwandlung von Methan zu Synthesegas sind die Gleichgewichtsbedingungen für das System

CH4 – H2O – O2 – CO – CO2

Es sind 5 Hauptreaktionen zu berücksichtigen.

3 Gleichgewichtsreaktionen:

CH4	+	H2O		CO	+	3 H2	K1

CO	+	H2O		CO2	+	 H2	K2

CH4	+	CO2		2CO	+	2 H2	K3

2 Reaktionen, die unter den Reaktionsbedingungen vollständig nach rechts ablaufen:

H2	+	½ O2	    	H2O		-242	kJ/mol

CO	+	½ O2	    	CO2		-284	kJ/mol

Diese Reaktionen erfolgen unter Druck und Temperaturen von 450 bis 1200°C an Katalysatoren.

2.3 Wo liegen die thermodynamischen Gleichgewichte?

H2O/CH4 = 1 mol/mol

O2/CH4 = 0,5 mol/mol

H2O/CH4=1mol/mol

H2O/CH4=1mol/mol

2.4 Technische Umsetzungen für Biogasanwendung

Die oft diskutierten Produkte sind Methanol und Treibstoffe.

Methanolsynthese /5/

CO	+	2 H2		 	CH3OH		ab 50 bar

CO-Umsatz und Gleichgewichte

Prozessführung mit

Zwischenkühlung

Methanolreaktor mit

Zwischenkühlung und

Kreislaufgas

(Gleichgewichtsreaktion)

ohne Destillation

Fischer-Tropsch-Synthese

n CO	+	(2n +1)H2		CnH2n	+ n H2O 	ab 10 bar

Fuel gas

LPG

Gasoline

Diesel

Treibstoffe aus NaWaRo mittels Fischer-Tropsch-Synthese herzustellen ist technisch nur sinnvoll, wenn der benötigte Wasserstoff vorhanden ist.

Ansonsten wird der wertvolle CO-Anteil verbrannt und CO2 produziert. Wenn der CO-Überschuss nicht energetisch genutzt wird, ist dies genau wie Methanschlupf zu betrachten.

Die Herstellung von Treibstoffen aus NaWaRo mittels Fischer-Tropsch-Synthese kann wirtschaftlich sein, wenn folgenden Randbedingungen berücksichtigt werden:

I	Die Synthesegaserzeugung muss über ein Konzept Primär-Sekundärreformer erfolgen.

Im Primärreformer müssen über 60% des Methans nach Gleichung (1) umgesetzt werden, um Wasserstoffüberschuss zu produzieren. Synthesegaserzeugung bei möglichst niedrigen Drücken.

II	Die erforderliche Energie für die Reaktion (1) muss aus Abfall erzeugt werden. Solche Abfälle sind das Gärsubstrat. Denkbar ist auch hier die Kombination mit einem Müllkraftwerk.

Obwohl für die Reaktionswärme für die Reaktion nach (1) zugeführt werden muss, muss beachtet werden, dass daraus Wasserstoff mit einem höheren Energieniveau erzeugt wird. (Brennwert von Wasserstoff 33,62 kWh/kg).  Damit ist die Durchführung von Reaktion (1) immer vorteilhaft.

2.5 Verfahrensparameter der Synthesegaserzeugung

Prozessparameter			           	Stand der 		Anwendung BCM

Technik

Primärreformer

Eintrittstemperatur		°C		400 – 600		400 - 600

Druck				bar		15 – 40			0 - 5

Dampfverhältnis					2,5 – 4			3 - 3,5

Austrittstemperatur		°C		750 – 850 		750 - 850

Methan am Austritt, trocken	Vol.%		9-13			4 – 8

Sekundärreformer

Eintrittstemperatur		°C		700 – 800		700 - 800

Druck				bar		15-40			0 – 5

Austrittstemperatur		°C		900 – 1000		800 - 900

Methan am Austritt, trocken	Vol.%		0,5-1,5			0,01 – 0,1

Vorteile der Synthesegaserzeugung bei kleinen Drücken:

- geringere Wandstärken der Behälter

- Einsatz günstigerer Werkstoffe

- höhere Methanausbeute in Primär- und Sekundärreformer

- deutlich geringere Methanverluste

- geringerer Sauerstoffbedarf im Sekundärreformer

- Einsparung von Elektroenergie

Nachteile der Synthesegaserzeugung bei kleinen Drücken:

- Begrenzung der Anlagenleistung

Beispiel Primärreformer

3  NaWaRo-Synthesegasprozess

Wärmerück-gewinnung

Abgasreinigung

Sauerstoff

Synthesegas

Abgas

Dampf

CO2

Dampf

Biogasanlage

Primärreformer

Wärmerückge-winnung

Verbennung

Biogasreinigung

BCM®-Verfahren

Sekundär-

reformer

Sauerstoff

Gärsubstrataufbereitung

Wärmerückge-winnung

Dampferzeugung

Kondensation

Synthesegas-reinigung

CO2

Synthesegas

3.1 Prozeßbeispiel

3.1.1	Biogasanlage

Aus 45 t/h Maissilage (TS=32%) werden 10.000 Nm³/h an Biogas erzeugt.

14,4 t/h Trockensubstanz  Umsetzung 70%

Gärsubstrat 4,32 t /h (Trockenmasse) nach Aufbereitung in einem Dekanter mit 70% Wasseranteil 14,4 t/h.

Gärsubstrataufbereitung, Trocknung auf einen Wasseranteil von 30%, Brennwert 4,1 kW/kg.

Abzuscheidende Wassermenge		8.229 kg/h

Verdunstungsleistung				5.486 kW

Gärsubstratmenge, getrocknet		6.171 kg/h

Heizwert Gärsubstrat				25.301	kW

Gärsubstrataufbereitung und die Verwendung des Gärsubstrates als Brennstoff ist wirtschaftlich.

    - Biogasaufbereitung

Mit dem BCM®-Verfahren wird eine Biomethanzusammensetzung von über 95 Vol.% CH4 erreicht und CO2 aus den Biogas abgeschieden. Es entsteht eine Bioerdgasmenge von 5.360 Nm³/h. Sauerstoff wurde für die Entschwefelung zudosiert.

CH4	95,15	Vol.-%

H2	0,19	Vol.-%

H2O	2,05	Vol.-%

CO2	0,37	Vol.-%

N2	0,37	Vol.-%

O2	1,87	Vol.-%

H2S	0,01	ppm

Für die Waschmittelregenration werden 5.000 kW an Wärme benötigt, wovon 3.500 kW als Abwärme für die Trocknung des Gärsubstrates bereitgestellt werden.

    - Primärreformer

Das Biogas wird vor Eintritt in den Primärreformer mit Synthesegas aus dem Sekundärreformer auf etwa 600-650°C, einer Feinentschwefelung unterzogen und überhitzter Wasserdampf beigemischt.

Als Reaktionswärme werden 11.320 kW, dazu wird das vorhandene gesamte Gärsubstrat verbrannt und eine Wärme von 25.301 kW eingetragen. Bei einem Feuerraumwirkungsgrad von 65% in der Strahlungszone können maximal 16.445 kW, also für die Synthesegasreaktion ausreichend Wärme übertragen werden. Die restliche Wärme wird zur Aufheizung und Dampferzeugung im Abhitzekessel verwendet.

Den 5.630 Nm³/h Bioerdgas werden 13.650 kg/h Dampf beigemischt.

Im Primärreformer entstehen ca. 29.900 Nm³/h Synthesegas mit der Zusammensetzung von:

CH4	3,74	Vol.-%

H2	45,79	Vol.-%

H2O	37,07	Vol.-%

CO2	6,70	Vol.-%

CO	6,63	Vol.-%

N2	0,07	Vol.-%

O2	0,00	Vol.-%

Dies ist eine Beispielzusammensetzung bei einem Systemdruck von 15 bar.

3.1.4	Sekundärreformer

Das aus dem Primärreformer austretende Synthesegas wird jetzt mit sauerstoffhaltigem Gas 1.500 Nm³/h (92 Vol.% O2) vermischt und einer weiteren katalytischen Reaktion zugeführt. Dabei entsteht ein Synthesegas mit der Zusammensetzung:

CH4	0,15	Vol.-%

H2	48,51	Vol.-%

H2O	33,67	Vol.-%

CO2	7,17	Vol.-%

CO	10,03	Vol.-%

N2	0,47	Vol.-%

O2	0,00	Vol.-%

SO2	0,01	ppm

3.1.5	Wärmerückgewinnung

Das erzeugte Synthesegas wird nach der Wärmeübertragung vor dem Primärreformer einer Dampferzeugung und Kondensation zugeführt. Dabei werden bei einer Abkühlung des Synthesegases auf 330°C insgesamt 2.800 kW an Wärme in Form von 20 bar Dampf zurück gewonnen.

Durch eine weitere Abkühlung des Synthesegases auf 60°C wird eine Wärme von 7.200 kW, die zur Trocknung des Gärsubstrates und Fermenterheizung verwendet werden kann.

Mit der Kühlung des Synthesegases auf 30°C entsteht eine Synthesegasmenge von 19.645 Nm³/h mit folgender Zusammensetzung:

CH4	0,23	Vol.-%

H2	72,87	Vol.-%

H2O	0,36	Vol.-%

CO2	10,78	Vol.-%

CO	15,06	Vol.-%

N2	0,71	Vol.-%

O2	0,00	Vol.-%

SO2	0,01	ppm

3.1.6	CO2-Abscheidung

Die CO2-Abtrennung mit einer Aminwäsche liefert ein vorbehandeltes Synthesegas mit einer Menge von 17.550 Nm³/h und einer Zusammensetzung von:

CH4	0,26	Vol.-%

H2	81,57	Vol.-%		14.316	Nm³/h		1.277	kg/h	638,5	kmol/h

H2O	0,4	Vol.-%

CO2	0,12	Vol.-%

CO	16,86	Vol. %		  2.959 N³/h		3.696	kg/h	132 	kmol/h

N2	0,80	Vol.-%

O2	0,00	Vol.-%

SO2	0,01	ppm

3.2	Zusammenfassung

Durch die Umwandlung von Biogas zu Synthesegas kann folgendes erreicht werden:

Biogas		10.000	Nm³/h		5,53 kW/Nm³		55.300 kW/h

Synthesegas	17.550Nm³/h		3,51 kW/Nm³		61.600 kW/h

Der erforderliche Energieaufwand für die Synthesegaserzeugung kann durch Abfallverbrennung erzeugt werden. Die Herstellung von Synthesegas ist nur sinnvoll, wenn daraus chemische Produkte erzeugt werden.

    - Vergleich mit Großanlage

In einer Großanlage zur Herstellung von Ammoniak wird Synthesegas in der Vorstufe erzeugt. Dem sind die aus dem Beispiel erhaltenen Daten gegenübergestellt:

Anlagentyp 		Erdgasmenge		Produzierte Gasmengen	Kohlenmonoxid			Nm³/h			Wasserstoff [Nm³/h]		[Nm³/h]

Ammoniak-

anlage			35.000			100.900			23.350

Biogas

(10.000 Nm³/h)  	5.360			  14.310			  2.960

Mit dem von der Firma DGE vorgestellten Verfahren kann bereits schon jetzt Wasserstoff wirtschaftlich und in großen Mengen hergestellt werden. Das Verhältnis von H2/CO von über 4,8 ist zur ist sehr gut zur Herstellung von Benzin, Diesel und Flugbenzin geeignet.

Für die Herstellung von Methanol ist ein H2/CO-Verhältnis von 2,2 – 2,3 erforderlich.

3.2.2	Synthesegasprodukte

Methanolsynthese

CO + 2 H2     CH3OH		- 90,8 kJ/mol

Aus 10.000 Nm³/h Biogas entsteht 17.550 Nm³/h Synthesegas, woraus theoretisch 10.216 kg/h Methanol erzeugt werden können. Bei einem erreichbaren Umsatz von 80% sind dies 8,2 t/h, bzw. 70.520 t/a. Bei einem Erlös von 230 €/t ergibt dies einen Erlös von 16,2 Mio. €/a.

Die Verstromung liefert bei 55.300 kW/h Brennwert mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 40% eine Strommenge von 22.120 kW. Bei einem Preis von 8,9 € cent/kW ergibt sich ein Erlös von 16,9 Mio.€/a. Kann zuzüglich Wärme verkauft werden, so erhöhen sich die Erlöse deutlich. Die Methanolherstellung wird interessant, wenn für den elektrischen Strom ein Preis von unter nur 5 € cent/kW erzielt werden kann oder der Methanolpreis über 350 €/t liegt.

Die Investkosten für die Synthesegas- und Methanolanlage liegen bei 50 bis 60 Mio. € /5/.

Flüssige Kohlenwasserstoffe- Fischer Tropsch

6 CO + 7 H2	 C4H16	+ 	7H2O		Hexan (Beispielreaktion)

Aus 10.000 Nm³/h Biogas entsteht 17.550 Nm³/h Synthesegas, woraus theoretisch 1.896 kg/h bzw. 2,72 m³/h Hexan erzeugt werden können. Bei einem Preis von 1,5 €/l ergibt sich ein Erlös von 35,1 Mio. €/a. Bei einem steuerfreien Verkauf kann dies rentabel sein.

Bei einer PKW-Fahrleistung von 15.000 km/a und einem Verbrauch von 8l/100 km  kann damit der Kraftstoffbedarf für etwa 19.500 PKW gedeckt werden. Ein bescheidenes Ergebnis aber immerhin ein Beitrag.

Die Investkosten für die Synthesegas- und Fischer Tropsch-Anlage liegen bei 40 bis 50 Mio. €.

Zusätzlich stehen noch bis zu 500 kg/h an Wasserstoff zur Verfügung. Daraus lassen sich zusätzlich Erlöse bis zu etwa 8 Mio. €/a erzielen.

    - Wirtschaftlichkeitsvergleich – BTL-Einsatz

CO2-Emissionen

Stoff		Menge		Emission	CO2	    CO	  Feinstaub	     HC	         NOx

g  CO2

Benzin		1 l		2.380		+25 %	  +75 %    		   +60%

Diesel		1 l		2.660	           	+ 5 %	  +50 %     +99 %	   +80 %     +70%

Erdgas		1 kg		2.480		   1	    1	      1	 	     1	        1

Aus ökologischen Gesichtspunkten ist die Verwendung von Bioerdgas die effektivste Bereitstellung von alternativen Kraftstoffen.  Bioerdgas ersetzt die Bereitstellung von fossilen Treibstoffen und reduziert gleichzeitig die Emissionen deutlich.

Herstellungsmöglichkeiten /7/

Kraftstoff	Rohstoff-		Heizwert	Energie MJ/ha a

ertrag

Biodiesel	1.550 l/ha a		34,62 MJ/l	53.661

Bioethanol	2.560 l/ha a		21,06 MJ/l	53.914

BTL		4030 l/ha a		33,45 MJ/l	134.804  	mit Holz als Rohstoff

nicht realisierbar

Bioerdgas	8.336 Nm³/ha a		39,42 MJ/Nm³ 	328.605  /8/

Die Biokraftstoffe  Biodiesel, Bioethanol und BTL sind damit im Vergleich zu Bio-erdgas Biokraftstoffe  2. Klasse, denn die Emissionsbelastung bei der Verbrennung im Motor bleibt.

4  Ausblick

Die Synthesegaserzeugung aus Biogas bietet die gegenwärtig wirtschaftlichste und nachhaltigste Möglichkeit zur technisch wirtschaftlichen Herstellung von flüssigen Treibstoffen und Wasserstoff aus NaWaRo.

Das von der Firma DGE GmbH entwickelte technische Konzept besteht aus den Verfahrensschritten:

- Biogaserzeugung

- Biogasaufbereitung mit dem BCM-Verfahren

- Synthesegaserzeugung mit Primär- und Sekundärreformer nach dem Beispiel von Ammoniakanlagen mit H2/CO>4,8

- Synthesegasaufbereitung mit Aminwäsche

- Wasserstoffabtrennung mit PSA

- Treibstoffherstellung mit Fischer Tropsch-Synthese

Mit der Stoffumwandlung von Biogas zu Bioerdgas und Synthesegas können Rohstoffe für eine  industrielle Produktion erzeugt werden. Diese Qualität kann mit keiner anderen alternativen Energie geschaffen werden.

Ob solche Techniken rentabel sind, wird von den aktuellen Rohstoffpreisen und den Subventionen bestimmt.

An dem gezeigten Beispiel zur Herstellung von flüssigen Treibstoffen aus 10.000 Nm³/h Biogas wird gezeigt, dass damit gegenwärtig steuerbefreite Erlöse von bis zu 31 Mio./a erzielt werden können. Wird dagegen die gleiche Biogasmenge zu Bioerdgas aufbereitet und direkt als Treibstoff verwendet, so können damit 40.000 t/a oder 52.600 m³/a Benzin abgelöst werden. Bei einem steuerfreien Preis von 0,8 €/ kg Biomethan kann dagegen ein Erlös von 25,3 Mio. €/a erzielt werden.

Gegenüber dem Einsatz zur Verstromung ist eine Regelung zur Treibstoffeinspeisung überfällig.

Ein ernüchternder aber doch klarer Ausblick.

Technisch ist es schon heute möglich flüssige Treibstoffe und Wasserstoff aus Biogas in großen Mengen zu erzeugen.

Egal, wie sich die Treibstoffpreise entwickeln, ist es gegenwärtig  und in naher Zukunft immer die wirtschaftlichste und ökologische Vernunftvariante, wenn Bioerdgas anstatt der Weiterverarbeitung zu flüssigen Treibstoffen direkt als Treibstoff für Gasfahrzeuge eingesetzt wird.  Bioerdgas als Treibstoff schafft eine sofortige Entlastung fossiler Energieträger und reduziert die CO2-Belastung und Feinstaubproblematik.

Die Verarbeitung von Biogas zu Bioerdgas muss sich jetzt großtechnisch in den nächsten Jahren durchsetzen.  An der technischen Umsetzung unseres Niederdruckverfahrens zur Herstellung von Synthesegas arbeiten wir weiter. Mit der wirtschaftlichen Herstellung von Synthesegas werden die Voraussetzungen für alle weiteren sich anschließenden Prozesse geschaffen.

Wichtig ist, dass die Flächenbereitstellung zur Bereitstellung der Biogasproduktion zu La- sten vor allem der Biodieselproduktion erfolgt. Die Ökoeffizienz von Biomethan ist ge-    genüber Biodiesel um bis zu dem Faktor 6 größer.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

5 Literatur

/1/	Thermische Umwandlung von Biomasse zu Methan

Dr. Samuel Stucki, Dr. Frederic Vogel, Dr. Serge Biollaz

Erneuerbare Energien 10/2004

/2/	Holzgas

http://de.wikipedia.org/wiki/holzgas

/3/	Energiehölzer-Kurzumtriebswälder Anbaumethoden und Pflege

Dr. Karl Mayer

Landwirtschaftskammer Steiermark

15.11.2006

/4/	http://openpr.de/news/109942/Energie-vom-Acker-HERZOG-Baum-und-GILLES-Energie-und-Umwelttechnik-als-Vorreiter.html

/5/	Methanolgewinnung aus Biogas

Prof. Dr. Martin Mittelbach

Universität Graz

April 2005

/6/	Emissionsbelastungen von Kraftstoffen

http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgasfahrzeug

/7/	Biokraftstoffe Basisdaten Deutschland

Stand August 2007

FNR

/8/	Monika Heiemann, Matthias Pöchl

Pflanzliche Biomassen- ein großes Potential für die Biogasgewinnung

Institut für Agrartechnik Bornim